# ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ          ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΓΩΓΩΝ ‘ΟΜΒΡΙΩΝ

# ΣΤIΣ  ΟΔΟΥΣ πάροδος  ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  &

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ)           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.600€

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Σκοπός  του   συγκεκριμένου  έργου  είναι   η  κατασκευή   αγωγών   αποχέτευσης   ομβρίων    υδάτων    ,  συνολικού    μήκους    160,00 μέτρων.

Ολοι   αυτοί   οι  αγωγοί    θα   είναι   από   πλαστικούς   σωλήνες   δομημένου   τοιχώματος, με  λεία   εσωτερική   και   αυλακωτή (corrugated))   εξωτερική   επιφάνεια   κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  13476-3. SN8, DN/ID=400mm.

Θα   γίνει    επέκταση    του   αγωγού   ομβρίων   υδάτων    στις   οδούς  πάροδος  ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  &  ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ     κατά   160,00   μέτρα   συνολικού    μήκους  , σύμφωνα   με   το   συνημμένο    σχέδιο  , το   οποίο   είναι   προιόν    της   μελέτης   αποχέτευσης    ομβρίων    της    πόλεως  Λιβαδειάς.

Σύμφωνα   με  την  προαναφερθείσα    μελέτη   συγκεκριμμένα,  στις   προαναφερθείσες   οδούς  θα  κατασκευασθούν

1.  αγωγός   διατομής   Φ400mm   και   τέσσερα  (4τεμάχια) φρεάτια  επισκέψεως  ●

2.   μετά   των  εννέα   (9τεμαχίων)  εσχαρών υποδοχής   και   απορροής  ομβρίων  υδάτων,  πού  απαιτούνται   στις  διασταυρώσεις, ώστε  να  είναι  εφικτή   η  συλλογή  και  η  εν  συνέχεια  απομάκρυνση  των  ομβρίων  υδάτων.

3.     Το    υλικό   των   σωλήνων   σύνδεσης    των    εσχαρών    με  τα  αντίστοιχα    φρεάτια    επίσκεψης    θα  είναι   από   P.V.C.   διατομής   Φ-200   σειράς    41, συνολικού   μήκους   72,00  μέτρων.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ   21 / 09/ 2018                                         ΛΙΒΑΔΕΙΑ  21 /09/ 2018

### Ο                                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.& Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΩΝ  &  ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ

ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΜΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ